AulaSense

Sistema IoT de Monitoreo y Alerta Inteligente de Condiciones Ambientales en Espacios Educativos Cerrados

Documento de Proyecto Integrador

Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos

Presentado por:

Santiago Andres Gonzalez Lopez

Sebastián Gómez Sandoval

Septiembre de 2026

# 1. Identificación del problema

En las instituciones educativas, y particularmente en las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), las aulas cerradas carecen de mecanismos automatizados para monitorear en tiempo real condiciones ambientales que afectan directamente el confort y el desempeño académico de estudiantes y docentes, tales como la temperatura, la humedad relativa, el nivel de iluminación y la ocupación o presencia de personas.

Actualmente, la verificación de estas condiciones depende de la percepción manual de quienes se encuentran en el aula (encender luces, ventiladores o aires acondicionados de forma empírica), lo que genera decisiones inconsistentes, gasto energético innecesario (por ejemplo, luces o equipos encendidos en aulas vacías o con suficiente luz natural) y ausencia de datos históricos que permitan analizar el uso real de los espacios.

Adicionalmente, no existe un mecanismo remoto que permita a coordinadores académicos o personal de mantenimiento conocer el estado de un aula sin desplazarse físicamente hasta ella, lo que dificulta la gestión eficiente de los espacios educativos.

# 2. Justificación del proyecto

El desarrollo de soluciones IoT (Internet de las Cosas) de bajo costo, basadas en microcontroladores como el ESP32, permite recolectar y transmitir datos ambientales de forma continua y automatizada, habilitando la toma de decisiones informadas sobre el uso de los espacios educativos.

Este proyecto se justifica desde varias perspectivas:

- Académica: permite aplicar de forma integrada conocimientos de electrónica, programación embebida, redes y bases de datos adquiridos durante el programa.

- Tecnológica: el ESP32 ofrece conectividad Wi-Fi integrada, bajo costo y suficiente capacidad de procesamiento para un prototipo de monitoreo ambiental.

- Económica y ambiental: un sistema de monitoreo puede contribuir a reducir el consumo energético innecesario en iluminación y climatización.

- Social: mejora el confort de los espacios de aprendizaje, lo que incide positivamente en la concentración y el bienestar de la comunidad educativa.

En consecuencia, un prototipo funcional que valide la lectura de sensores ambientales y su visualización constituye el primer paso necesario para, en fases posteriores, escalar hacia una plataforma de monitoreo conectada a la nube con alertas automáticas.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un prototipo funcional de sistema IoT basado en ESP32, capaz de monitorear variables ambientales (temperatura, humedad e iluminación) y presencia en un aula de clase, mediante la lectura de sensores y la visualización de los datos en tiempo real.

## 3.2 Objetivos específicos

- Diseñar la arquitectura IoT del sistema, definiendo el flujo de datos desde los sensores hasta su visualización.

- Diseñar el diagrama electrónico de conexión de los sensores DHT11, LDR y HC-SR04 al ESP32, incluyendo la fuente de alimentación.

- Seleccionar y documentar los materiales y componentes electrónicos requeridos para el montaje del prototipo.

- Desarrollar el firmware inicial del ESP32 para la lectura simultánea de los tres sensores del proyecto.

- Validar el funcionamiento del prototipo mediante la visualización de los datos leídos a través del Monitor Serial.

- Elaborar la documentación técnica del proyecto (diagramas, lista de materiales y cronograma) como soporte del proceso de desarrollo.

# 4. Diagrama de arquitectura IoT

La arquitectura propuesta contempla tres sensores conectados al ESP32, el cual realiza la adquisición y el procesamiento local de los datos. En esta primera fase del prototipo, la validación se realiza mediante el Monitor Serial; en fases posteriores del proyecto se contempla la transmisión de los datos vía Wi-Fi hacia una plataforma cloud IoT (Adafruit IO / Blynk) para su visualización remota y generación de alertas.

Figura 1. Diagrama de arquitectura IoT del proyecto AulaSense.

# 5. Diagrama electrónico del prototipo

El diagrama electrónico describe las conexiones físicas entre el ESP32, los tres sensores y la fuente de alimentación. El ESP32 se alimenta mediante USB (5V) y regula internamente 3.3V para el DHT11 y el LDR; el HC-SR04 se alimenta directamente desde el bus de 5V, dado que requiere ese nivel de tensión, y su señal ECHO se adapta a 3.3V mediante un divisor resistivo (1kΩ / 2kΩ) para proteger el GPIO del microcontrolador.

Figura 2. Diagrama electrónico del prototipo AulaSense (ESP32, DHT11, LDR y HC-SR04).

Asignación de pines utilizada en el prototipo:

- DHT11 → DATA: GPIO4 (VCC a 3.3V, GND a tierra común)

- LDR + R10kΩ → punto medio: GPIO34 (entrada analógica ADC1_CH6)

- HC-SR04 → TRIG: GPIO5, ECHO (a través del divisor 1k/2k): GPIO18 (VCC a 5V, GND a tierra común)

# 6. Lista de materiales

A continuación se relacionan los componentes electrónicos y herramientas necesarias para el montaje del prototipo:

| Ítem | Cantidad | Descripción / Especificación |
| --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit V1 | 1 | Microcontrolador Wi-Fi/Bluetooth, 30/38 pines, alimentación 5V (USB) / 3.3V lógico |
| Sensor DHT11 | 1 | Sensor digital de temperatura y humedad relativa |
| Sensor LDR (fotorresistencia) | 1 | Sensor de luminosidad para el divisor de tensión de iluminación |
| Resistencia 10 kΩ | 1 | Resistencia del divisor de tensión del LDR |
| Resistencia 1 kΩ | 1 | R1 del divisor de tensión para la señal ECHO del HC-SR04 |
| Resistencia 2 kΩ | 1 | R2 del divisor de tensión para la señal ECHO del HC-SR04 |
| Sensor ultrasónico HC-SR04 | 1 | Medición de distancia / detección de presencia (rango ~2cm-400cm) |
| Protoboard 830 puntos | 1 | Base de montaje para el prototipo |
| Cables jumper macho-macho | ≈15 | Conexiones internas en la protoboard |
| Cables jumper macho-hembra | ≈4 | Conexión de módulos (DHT11 / HC-SR04) a la protoboard |
| Cable USB (según conector del ESP32) | 1 | Alimentación 5V y programación del ESP32 |
| Computador con Arduino IDE | 1 | Herramienta de desarrollo y carga de firmware (no forma parte del circuito) |

# 7. Cronograma de desarrollo

El cronograma propuesto contempla un desarrollo escalonado de 10 semanas, desde la formulación del problema hasta la sustentación final del proyecto:

| Semana | Actividad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 | Identificación del problema, justificación y definición de objetivos | Documento de planteamiento del proyecto |
| 3 | Diseño de la arquitectura IoT y selección de sensores/componentes | Diagrama de arquitectura IoT |
| 4 | Diseño del circuito electrónico y adquisición de materiales | Diagrama electrónico y lista de materiales |
| 5 | Montaje físico del prototipo en protoboard | Prototipo armado (fotografías / evidencias) |
| 6 | Desarrollo del firmware del ESP32 para los 3 sensores | Código inicial funcional |
| 7 | Pruebas de lectura de sensores y visualización por Monitor Serial | Prototipo validado (lectura de ≥3 sensores) |
| 8 | Integración con conectividad Wi-Fi y plataforma cloud (fase posterior) | Prototipo conectado a la nube |
| 9 | Pruebas finales, ajustes y elaboración de documentación | Informe técnico consolidado |
| 10 | Sustentación y entrega final del proyecto | Entrega final / video de sustentación |

# 8. Código inicial del ESP32

El siguiente firmware inicial permite leer de forma simultánea los tres sensores del prototipo (DHT11, LDR y HC-SR04) y visualizar los datos obtenidos a través del Monitor Serial del IDE de Arduino, a una velocidad de 115200 baudios. Requiere la librería "DHT sensor library" de Adafruit (junto con "Adafruit Unified Sensor"), instalable desde el gestor de librerías del IDE.

#include "DHTesp.h"

// ---------- Configuración de pines ----------

const int DHT_PIN = 4;

const int LDR_PIN = 34;

const int TRIG_PIN = 5;

const int ECHO_PIN = 18;

const float UMBRAL_OCUPACION_CM = 30.0;

DHTesp dht;

// ---------- Nueva Estructura de Datos ----------

// Agrupamos todas las variables de los sensores en un solo lugar

struct DatosAula {

float temperatura;

float humedad;

int luz;

float distancia;

bool estaOcupada;

bool dhtValido;

};

DatosAula estadoActual; // Variable global para almacenar el estado del aula

// ---------- Funciones Modulares ----------

// Función para inicializar los pines y librerías

void inicializarSistema() {

Serial.begin(115200);

dht.setup(DHT_PIN, DHTesp::DHT11);

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

delay(1000); // Tiempo de estabilización

}

// Función específica para calcular la distancia

float medirDistancia() {

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

long duracion = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000);

if (duracion == 0) return -1.0; // Error / Sin eco

return (duracion * 0.0343) / 2.0;

}

// Función que recolecta la información de todos los sensores

void actualizarSensores() {

// 1. DHT11

TempAndHumidity datosDht = dht.getTempAndHumidity();

estadoActual.dhtValido = (dht.getStatus() == 0);

estadoActual.temperatura = datosDht.temperature;

estadoActual.humedad = datosDht.humidity;

// 2. LDR

estadoActual.luz = analogRead(LDR_PIN);

// 3. HC-SR04

estadoActual.distancia = medirDistancia();

// 4. Lógica de ocupación (Si es menor a 30cm, hay una persona)

if (estadoActual.distancia > 0 && estadoActual.distancia < UMBRAL_OCUPACION_CM) {

estadoActual.estaOcupada = true;

} else {

estadoActual.estaOcupada = false;

}

}

// Función que imprime en el Monitor Serial exactamente con el formato requerido

void reportarMonitorSerial() {

Serial.println("=== MONITOREO AULA ===");

// Imprimir Temperatura y Humedad

if (estadoActual.dhtValido) {

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(estadoActual.temperatura, 1);

Serial.println(" °C");

Serial.print("Humedad: ");

Serial.print(estadoActual.humedad, 1);

Serial.println(" %");

} else {

Serial.println("Temperatura/Humedad: ERROR DE LECTURA");

}

// Imprimir Luz

Serial.print("Luz: ");

Serial.println(estadoActual.luz);

// Imprimir Distancia y Estado

if (estadoActual.distancia > 0) {

Serial.print("Distancia: ");

Serial.print(estadoActual.distancia, 1);

Serial.println(" cm");

Serial.print("Estado: ");

if (estadoActual.estaOcupada) {

Serial.println("Ocupado (distancia < 30 cm)");

} else {

Serial.println("Libre");

}

} else {

Serial.println("Distancia: ERROR DE LECTURA HC-SR04");

}

Serial.println(); // Línea en blanco para separar ciclos

}

// ---------- Ciclo Principal ----------

void setup() {

inicializarSistema();

}

void loop() {

actualizarSensores();     // Paso 1: Leer y procesar

reportarMonitorSerial();  // Paso 2: Mostrar según el formato solicitado

delay(2000);              // Paso 3: Esperar

}

# 9. Prototipo capaz de leer al menos tres sensores y visualizar los datos por el Monitor Serial

El prototipo fue armado físicamente sobre protoboard siguiendo el diagrama electrónico presentado en la sección 5, con el ESP32 como controlador central y los tres sensores conectados según la asignación de pines definida. El firmware de la sección 8 fue cargado mediante el IDE de Arduino y validado con el Monitor Serial a 115200 baudios.

Criterios de validación cumplidos por el prototipo:

- Lectura simultánea de los tres sensores del proyecto: DHT11 (temperatura y humedad), LDR (nivel de luz) y HC-SR04 (distancia/presencia).

- Visualización clara y periódica (cada 2 segundos) de los valores leídos a través del Monitor Serial.

- Manejo de errores de lectura: el firmware detecta e informa fallas de lectura del DHT11 y ausencia de eco válido en el HC-SR04, evitando datos erróneos silenciosos.

- Interpretación básica del dato del LDR (ambiente oscuro / iluminado) como primer paso hacia la lógica de decisión del sistema.

Con esto, el prototipo cumple el objetivo de esta fase del proyecto integrador: la lectura confiable de al menos tres sensores y su visualización en tiempo real, quedando como base para la integración posterior con conectividad Wi-Fi y una plataforma cloud IoT.