Sistema IoT basado en ESP32 para el Monitoreo Inteligente y Alerta de Condiciones Ambientales en Espacios Cerrados (AulaSense)

Santiago Andres Gonzalez Lopez
Sebastián Gomez Sandoval

Unidades Tecnológicas de Santander
Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos
Bucaramanga, Santander
2026

# Tabla de Contenido

Contenido

Tabla de Contenido	2

1. Título del Proyecto	3

2. Objetivo General	3

Objetivos Específicos	3

3. Árbol de Problemas	3

Problema Central	3

Causas	3

Efectos	3

Relación Causa – Efecto	4

4. Árbol de Objetivos	4

Objetivo Central	4

Medios	4

Fines	4

Correspondencia Problema – Objetivo	4

5. Diagrama de Actores	5

6. Requerimientos Funcionales	5

7. Requerimientos No Funcionales	6

8. Diagrama de Arquitectura	7

Resumen de la Arquitectura Propuesta	8

# 1. Título del Proyecto

AulaSense: Sistema IoT de Monitoreo y Alerta Inteligente de Condiciones Ambientales en Espacios Educativos Cerrados

# 2. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema IoT basado en ESP32 capaz de monitorear en tiempo real las condiciones ambientales (temperatura, humedad, iluminación y calidad del aire) de un espacio cerrado, generando alertas automáticas ante condiciones fuera de rango y permitiendo la visualización y consulta de datos a través de una plataforma.

## Objetivos Específicos

- Implementar la adquisición de datos ambientales mediante sensores DHT11/DHT22, LDR y MQ-2/MQ-135 conectados al ESP32.

- Establecer la comunicación inalámbrica entre el ESP32 y una plataforma mediante Wi-Fi.

- Configurar un dashboard de monitoreo que permita visualizar los datos en tiempo real y su comportamiento.

- Desarrollar la lógica de evaluación de condiciones para activar indicadores locales (LEDs y buzzer) y alertas remotas ante valores anómalos.

- Documentar la arquitectura del sistema y elaborar los diagramas correspondientes en Draw.io como soporte técnico del proyecto.

# 3. Árbol de Problemas

### Problema Central

Las aulas no cuentan con un sistema que permita monitorear en tiempo real sus condiciones ambientales, dificultando la detección oportuna de situaciones que afectan el confort y el aprendizaje.

### Causas

- Falta de monitoreo ambiental en tiempo real.

- Ausencia de sensores que midan temperatura, humedad, iluminación y calidad del aire.

- Falta de un registro de información histórica de las condiciones del aula.

- Falta de mecanismos de alerta automática ante condiciones fuera de rango.

### Efectos

- Dificultad para detectar condiciones ambientales inadecuadas en el aula.

- Malas condiciones de confort para estudiantes y docentes.

- Respuesta tardía ante situaciones anormales (calor excesivo, poca luz, mala ventilación).

- Falta de información histórica para la toma de decisiones sobre el espacio.

### Relación Causa – Efecto

| Causa | Efecto asociado |
| --- | --- |
| Falta de monitoreo ambiental en tiempo real | Dificultad para detectar condiciones ambientales inadecuadas |
| Ausencia de sensores adecuados | Malas condiciones de confort para estudiantes y docentes |
| Falta de mecanismos de alerta automática | Respuesta tardía ante situaciones anormales |
| Falta de registro histórico | Falta de información para tomar decisiones |

# 4. Árbol de Objetivos

### Objetivo Central

Implementar un sistema IoT que permita monitorear en tiempo real las condiciones ambientales del aula, facilitando la detección oportuna de situaciones que afectan el confort y el aprendizaje.

### Medios

- Se implementa monitoreo ambiental en tiempo real mediante ESP32 y sensores.

- Se incorporan sensores de temperatura, humedad, iluminación y calidad del aire.

- Se implementa un registro histórico de datos en la nube (Adafruit IO / ThingSpeak).

- Se implementan alertas automáticas locales (LEDs/buzzer) y remotas (IFTTT).

### Fines

- Se facilita la detección oportuna de condiciones ambientales inadecuadas.

- Se mejoran las condiciones de confort para estudiantes y docentes.

- Se logra una respuesta más rápida ante situaciones anormales.

- Se dispone de información histórica para la toma de decisiones sobre el espacio.

### Correspondencia Problema – Objetivo

| Elemento del árbol de problemas | Elemento del árbol de objetivos |
| --- | --- |
| Falta de monitoreo en tiempo real | Implementación de monitoreo en tiempo real vía ESP32 |
| Ausencia de sensores | Incorporación de sensores DHT11/DHT22, LDR, MQ-2/MQ-135 |
| Falta de registro histórico | Registro histórico en plataforma cloud |
| Falta de alertas automáticas | Alertas locales y remotas automatizadas |

# 5. Diagrama de Actores

| Actor | Quién es | Cómo interactúa | Información que recibe/proporciona |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudiante/ Docente | Usuario final que ocupa el aula | Observa indicadores visuales (LEDs) y, opcionalmente, consulta el dashboard desde su celular | Recibe alertas visuales/sonoras locales; puede recibir notificaciones si tiene acceso al dashboard |
| Administrador/ Encargado | Responsable de la infraestructura o mantenimiento del aula | Consulta el dashboard, revisa históricos y recibe notificaciones de alerta | Recibe datos en tiempo real e históricos; configura umbrales de alerta |
| Sistema ESP32 (IoT) | Microcontrolador central del sistema | Lee datos de sensores, evalúa condiciones, activa actuadores y envía información a la nube | Recibe datos crudos de sensores; envía datos procesados a la plataforma cloud |
| Plataforma en la nube (Adafruit IO) | Servicio que recibe, almacena y visualiza los datos | Recibe datos del ESP32 vía Wi-Fi, los almacena y los presenta en un dashboard | Recibe datos del ESP32; entrega visualización y almacenamiento histórico al administrador/docente |
| Servicio de notificaciones (IFTTT) — opcional | Automatización de alertas externas | Se activa cuando la plataforma cloud detecta una condición fuera de rango | Recibe el disparador de alerta; envía notificación por correo o celular |

# 6. Requerimientos Funcionales

| ID | Descripción |
| --- | --- |
| RF-01 | El sistema deberá leer periódicamente la temperatura ambiente mediante el sensor DHT11/DHT22. |
| RF-02 | El sistema deberá leer periódicamente la humedad relativa mediante el sensor DHT11/DHT22. |
| RF-03 | El sistema deberá leer el nivel de iluminación del aula mediante el sensor LDR. |
| RF-04 | El sistema deberá leer una señal analógica relacionada con la calidad del aire/presencia de gases mediante el sensor MQ-2 o MQ-135. |
| RF-05 | El sistema podrá, de forma opcional, detectar presencia u ocupación en el aula mediante el sensor ultrasónico HC-SR04. |
| RF-06 | El ESP32 deberá procesar los datos leídos de los sensores antes de enviarlos a la nube. |
| RF-07 | El ESP32 deberá conectarse a una red Wi-Fi disponible para el envío de datos. |
| RF-08 | El sistema deberá enviar los datos procesados a la plataforma cloud (Adafruit IO) a intervalos configurables. |
| RF-09 | La plataforma cloud deberá mostrar los datos de temperatura, humedad, iluminación y calidad del aire en un dashboard. |
| RF-10 | La plataforma cloud deberá almacenar un registro histórico de los datos recibidos. |
| RF-11 | El sistema deberá identificar cuándo alguna variable ambiental supera los rangos previamente definidos como normales. |
| RF-12 | El ESP32 deberá activar el LED correspondiente (verde, amarillo o rojo) según el estado detectado (normal, precaución, alerta). |
| RF-13 | El sistema podrá, de forma opcional, activar un buzzer como alerta sonora local ante condiciones críticas. |
| RF-14 | El sistema deberá generar una alerta remota (notificación) cuando se detecte una condición fuera de rango, mediante IFTTT. |
| RF-15 | El usuario/administrador deberá poder consultar la información histórica almacenada en la plataforma cloud. |
| RF-16 | El ESP32 deberá intentar reconectarse automáticamente a la red Wi-Fi en caso de pérdida de conexión. |

# 7. Requerimientos No Funcionales

| ID | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento | El sistema deberá actualizar los datos del dashboard con una frecuencia configurable, con un intervalo recomendado de entre 5 y 30 segundos. |
| RNF-02 | Disponibilidad | El sistema deberá operar de forma continua mientras cuente con alimentación eléctrica y conexión Wi-Fi estable. |
| RNF-03 | Confiabilidad | El sistema deberá descartar o marcar como inválidas las lecturas de sensores fuera de los rangos físicos posibles (ej. humedad menor a 0% o mayor a 100%). |
| RNF-04 | Seguridad | La comunicación entre el ESP32 y la plataforma cloud deberá utilizar credenciales de autenticación (API Key/token) para evitar accesos no autorizados. |
| RNF-05 | Usabilidad | El dashboard deberá presentar la información mediante gráficos e indicadores comprensibles para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados. |
| RNF-06 | Escalabilidad | La arquitectura deberá permitir la incorporación de sensores adicionales sin requerir cambios estructurales en la lógica de comunicación. |
| RNF-07 | Mantenibilidad | El código fuente deberá estar documentado y versionado en un repositorio GitHub para facilitar su mantenimiento. |
| RNF-08 | Compatibilidad | El sistema deberá ser compatible con redes Wi-Fi estándar de 2.4 GHz, dado que es la frecuencia soportada por el ESP32. |
| RNF-09 | Conectividad | El sistema deberá reestablecer automáticamente la conexión Wi-Fi en un tiempo no mayor a 60 segundos tras una desconexión. |
| RNF-10 | Tiempo de respuesta | El sistema deberá activar los indicadores locales (LEDs/buzzer) en un tiempo no mayor a 3 segundos desde la detección de una condición anómala. |
| RNF-11 | Consumo energético | El sistema deberá operar dentro del rango de consumo eléctrico admitido por una fuente de 5V/1A o un power bank estándar. |

# 8. Diagrama de Arquitectura

# Resumen de la Arquitectura Propuesta

El sistema propuesto integra un ESP32 como núcleo de procesamiento, encargado de leer datos de los sensores DHT11/DHT22 (temperatura y humedad), LDR (iluminación) y MQ-2/MQ-135 (calidad relativa del aire), con el HC-SR04 como sensor opcional de presencia. El ESP32 evalúa estas lecturas localmente y activa LEDs de estado (y opcionalmente un buzzer) como retroalimentación inmediata en el aula.

Simultáneamente, mediante conexión Wi-Fi y protocolo HTTP, el ESP32 envía los datos procesados a la plataforma Adafruit IO, donde se almacenan y visualizan en un dashboard accesible por docentes o administradores, incluyendo gráficos históricos. De forma opcional, la plataforma cloud puede integrarse con IFTTT para el envío de notificaciones automáticas por correo o celular ante condiciones fuera de rango, y con ThingSpeak/Firebase para almacenamiento histórico ampliado.

Esta arquitectura es coherente con las capacidades de un ESP32 conectado por Wi-Fi, diferencia claramente los componentes obligatorios de los opcionales, y responde directamente al problema central planteado: la falta de monitoreo en tiempo real de las condiciones ambientales del aula, ofreciendo como solución la detección oportuna, el registro histórico y la generación de alertas automáticas.